# Linux 图形技术栈深度分析

2026-03-22

# 一、为什么有价值 - 痛点分析

## 1. 移动端渲染瓶颈

• 游戏/AR 应用对帧率要求高 (60fps+)
• GPU 算力受限，功耗敏感
• 多任务场景下渲染稳定性

## 2. 异构计算趋势

• CPU/GPU/NPU 协同计算
• 统一内存 (UMA) 带来的数据共享
• 任务如何在各计算单元间分配

## 3. 定制化需求

• 厂商需要差异化渲染效果
• DRM 保护内容需要安全渲染
• AI 增强渲染 (DLSS, FSR)

# 二、架构设计

## Linux 图形栈整体架构

用户空间: 游戏/APP → Wayland → Mesa → DRM
内核空间: DRM/KMS → mali_kbase (GPU 驱动)

## 核心组件

| 组件 | 层次 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Wayland | 协议/合成器 | 替代 X11 的显示服务器协议 |
| Mesa | 用户态驱动 | 开源 GL/Vulkan 实现 |
| DRM | 内核子系统 | 图形资源管理、显示控制 |
| KMS | DRM 子模块 | 显示模式设置、CRTC/Plane |
| mali_kbase | 内核驱动 | ARM Mali GPU 设备驱动 |

# 三、核心实现

## 1. DRM 子系统核心数据结构

struct drm_device {
    struct device *dev;
    struct drm_driver *driver;
    
    // KMS 核心对象
    struct list_head mode_config.crtc_list;
    struct list_head mode_config.connector_list;
    struct list_head mode_config.plane_list;
};

## 2. Mali GPU 驱动架构

应用程序 (Vulkan/GLES)
         │
         ▼
Mesa ICD (用户态)
         │
         ▼
dri/renderD128 (DRM Render Node)
         │
         ▼
mali_kbase (内核驱动)
    ┌────┴────┐
    ▼         ▼
 Job     Memory
Scheduler Manager

## 3. 零拷贝渲染 - DMA-BUF

// Camera → GPU → Display 零拷贝
// 1. Camera 导出 dmabuf
int dma_buf_fd = export_dmabuf(camera_buffer);

// 2. DRM import dmabuf → Framebuffer
drmModeAddFB2(drm_fd, width, height, format, 
              handles, pitches, offsets, &fb_id, 0);

// 3. 直接显示，无 CPU 拷贝
drmModeSetCrtc(drm_fd, crtc_id, fb_id, 0, 0, 
               connector_ids, 1, &mode);

## 4. Mali 架构演进

| 架构 | 关键特性 | 典型设备 |
| --- | --- | --- |
| Midgard | Tile-based 渲染 | Mali-T880 |
| Bifrost | FBDC 压缩 | Mali-G71 |
| Valhall | 128-wide SIMD | Mali-G77 |
| Immortalis | 硬件光追 | Mali-G720 |

# 四、核心技术价值

DRM/KMS 显示管线 - drivers/gpu/drm/
• 架构核心: CRTC → Encoder → Connector 驱动模型
• 原子更新: drm_atomic_commit 实现无闪烁切换
• 潜在平台价值: 车载显示/多屏异显/Always-On

Mali GPU 驱动 - drivers/gpu/arm/mali_bifrost/
• Job Scheduler: GPU 作业调度与依赖管理
• Memory Manager: 页表管理与 TLB 刷新
• 潜在平台价值: 游戏渲染/AI 推理加速/视频编解码

零拷贝显示 - DMA-BUF
• 跨设备缓冲共享: Camera → GPU → Display
• 无 CPU 参与的数据搬运
• 潜在平台价值: 视频预览/屏幕录制/多路编解码

# 五、学习资源

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Mesa3D/mesa (⭐5.3K) | 开源 GL/Vulkan 实现 |
| wayland-project/weston (⭐1.5K) | Wayland 合成器参考 |
| google/angle (⭐7.2K) | ANGLE GLES→Vulkan/Metal |